SÉCURITÉ CHAUFFAGE AU BOIS

- Des professionnels pour installer et inspecter

- Faites installer le foyer ou le poêle à bois ainsi que la cheminée par un professionnel.

- Faites inspecter le foyer et la cheminée au moins une fois par an par un professionnel, idéalement avant le début de la saison froide.

- Faites inspecter la cheminée si le mur derrière le poêle à bois devient chaud.

- Du bon bois bien entreposé

- Choisissez du bois dur, comme le chêne, l’érable ou le hêtre. Il doit être sec depuis au moins six mois. Pour savoir s’il est bien sec, vérifiez la présence de larges fissures aux extrémités des bûches.

- Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison.

- Couvrez les bûches afin de les protéger des intempéries. Le bois humide nuit à la combustion et augmente les dépôts de créosote.

Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à bois.

- Bien brûler pour limiter les dépôts de créosote

- Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote.

- Brûlez du bois fendu en bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins de créosote.

- Faites brûler peu de bûches à la fois.

- Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée. De plus, les flammes ne dégageront pas de produits toxiques.

La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.

- Le ramonage pour éliminer la créosote

- Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq cordes de bois brûlées si vous utilisez beaucoup votre appareil; sinon, au moins une fois par an, préférablement au printemps, car les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud et humide de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmentent la formation de bouchons de créosote.

- À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).

- Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer.

- Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en retirent généralement de 75 à 90 %. .

- Un appareil utilisé de façon sécuritaire

- Ne brûlez que des buches. Évitez tout autre combustible tel que du bois traité ou peint, du plastique et d’autres déchets. Les produits toxiques qu’ils dégagent augmentent la formation de créosote et peuvent vous empoisonner.

- N’utilisez pas d’essence, de kérosène ou un allume-barbecue pour démarrer un feu.

- Cessez l’utilisation de l’appareil si le verre de la porte est fendu ou brisé.

- Utilisez toujours le pare-étincelles lorsque vous brûlez du bois.

- Éloignez les objets combustibles de l’appareil.

- Assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de l’appareil sont non combustibles.

- Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts.

- Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle à bois sont entières et que le joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu ou incomplet.

- Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure.

Installez les décorations de Noël ou d’Halloween loin des appareils de chauffage. Ne suspendez pas d’objets au linteau du foyer comme des bas de Noël. Ils pourraient prendre feu.

- D'autres précautions importantes

- Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux combustibles, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures.

- Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) dans le corridor, près des chambres à coucher.

- Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, y compris le sous-sol.

- Installez un avertisseur de CO près du foyer ou du poêle à bois.

- Si le feu prend dans la cheminée...

- Fermez la clé.

- Sortez immédiatement.

- Composez le 9-1-1 de chez un voisin.

Source : Maxime Fortin

Capitaine à la prévention

Service de prévention des incendies de la Ville d’Alma

418-669-5001 poste 5056

maxime.fortin@ville.alma.qc.ca