Barbecue / BBQ

UN PLAISIR D’ÉTÉ !

L’utilisation du barbecue comporte des risques de blessures, d’explosion et d’incendie. Son mauvais usage cause chaque année près d’un million de dollars en pertes matérielles. Il faut donc savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en toute sécurité.

Vérification du barbecue avant le premier usage de la saison

• Retirer toutes les pièces mobiles.

• Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil, ainsi que les pièces mobiles.

• Asperger les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la présence de fuites.

• Faire remplacer les pièces défectueuses si des bulles se forment lors de l’ouverture  du gaz. Ces bulles confirment qu’il y a une fuite.

• Remplacer les bombonnes défectueuses ou âgées de plus de 10 ans en les remettant au distributeur de propane. Ne jamais les jeter au rebut, car elles pourraient exploser.

Utilisation du barbecue

• Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur.

• Laisser un mètre (3 pi) entre le barbecue et la structure ou le mur.

• Pour démarrer le barbecue : ouvrir le couvercle, ensuite le gaz, puis un des boutons de contrôle et actionner le bouton de démarrage.

• Ne jamais actionner le bouton de démarrage plus de deux fois.

• Surveiller en permanence un barbecue en fonction.

• Éteindre l’appareil en fermant d’abord le robinet de la bombonne et ensuite, une fois la flamme éteinte, les boutons de contrôle.

Entreposage du barbecue

• Entreposer le barbecue à l’intérieur, comme le cabanon, mais sans sa bombonne.

• Ranger la bombonne dehors en position debout dans un endroit qui est hors de la portée des enfants. Ne jamais entreposer la bombonne à l’intérieur.

Quoi faire si le barbecue prend feu

• Fermer le robinet de la bombonne, si possible.

• Fermer le couvercle pour étouffer le feu.

• Composer le 9-1-1.

Maxime Fortin

Capitaine à la prévention

418-669-5051